Solution 3.1

The M-file can be written as

function Vol = tankvolume(R, d)

if d < R

Vol = pi * R ^ 2 * d / 3;

elseif d <= 3 * R

V1 = pi * R ^ 3 / 3;

V2 = pi * R ^ 2 * (d - R);

Vol = V1 + V2;

else

Vol = 'overtop';

end

This function can be used to evaluate the test cases with the following script:

clear, clc, format compact

tankvolume(0.9,1)

tankvolume(1.5,1.25)

tankvolume(1.3,3.8)

tankvolume(1.3,4)

Results:

ans =

1.0179

ans =

2.9452

ans =

15.5739

ans =

overtop