Solution 3.30

clc

U=['psi' 'atm' 'inHg' 'kg/cm2' 'inH2O' 'Pa' 'bar' 'dyne/cm2' 'ftH2O' ...

'mmHg' 'torr' 'ksi']';

C=[6894.76 101325 3376.85 98066.5 248.843 1 100000 0.1 2988.98 ...

133.322 133.322 6894760]';

while(1)

while(1)

disp(sprintf('\nPressure units available are:\n\n1)psi\t2)atm\t3)inHg\t4)

kg/cm2\n5)inH2O\t6)Pa\t7)bar\t8)dyne/cm2\n9)ftH2O\t10)mmHg\t11)torr\t12)ksi\n'))

i=input('Input unit:');

if i >= 1 && i <= 12, break, end

disp(sprintf('\nEntry must be from 1 to 12 -- please re-enter value\n'))

end

Pg=input('\nInput pressure:');

while(1)

while(1)

disp(sprintf('\nPressure units available are:\n\n1)psi\t2)atm\t3)inHg\t4)

kg/cm2\n5)inH2O\t6)Pa\t7)bar\t8)dyne/cm2\n9)ftH2O\t10)mmHg\t11)torr\t12)ksi\n'))

j=input('Desired unit:');

if j >= 1 && j <= 12, break, end

disp(sprintf('\nEntry must be from 1 to 12 -- please re-enter value\n'))

end

Pd = C(j) / C(i) * Pg

q=input('\nAnother choice of output units (y or n)?','s');

if q == 'n', break, end

end

q=input('\nConvert another pressure (y or n)?','s');

if q == 'n', break, end

end

(a) Duplicate the hand calculation example to ensure that you get about 420.304 atm for an input of 28.6 psi.

Results:

(a)

Pressure units available are:

1)psi		2)atm		3)inHg		4)kg/cm2

5)inH2O	6)Pa		7)bar		8)dyne/cm2

9)ftH2O	10)mmHg	11)torr	12)ksi

Input unit:1

Input pressure:28.6

Pressure units available are:

1)psi		2)atm		3)inHg		4)kg/cm2

5)inH2O	6)Pa		7)bar		8)dyne/cm2

9)ftH2O	10)mmHg	11)torr	12)ksi

Desired unit:2

Pd =

420.3040

Solution continued on next page...

(b)

Desired unit:13

Entry must be from 1 to 12 -- please re-enter value

Pressure units available are:

1)psi		2)atm		3)inHg		4)kg/cm2

5)inH2O	6)Pa		7)bar		8)dyne/cm2

9)ftH2O	10)mmHg	11)torr	12)ksi

Desired unit:Q

Error using input

Undefined function or variable 'Q'.

Error in Prob0330PressConvScript (line 27)

j=input('Desired unit:');

Desired unit: