Solution 5.21

A script can be developed to generate a plot:

format short g

cp = @(T) 1.952e-14*T.^4-9.5838e-11*T.^3+9.7215e-8*T.^2+1.671e-4*T+0.99403;

TT=[0:1200];

cpp=cp(TT);

plot(TT,cpp),grid

The results indicate a root at about T = 550.

The book MATLAB function bisect can be used to determine the root

>> format long

>> cpr = @(T) 1.952e-14*T^4-9.5838e-11*T^3+9.7215e-8*T^2 ...

+ 1.671e-4*T-0.10597;

>> [root,fx,ea,iter] = bisect(cpr,0,1200)

root =

544.09

fx =

-4.4688e-008

ea =

5.2584e-005

iter =

22