Solution 5.22

The solution can be formulated as

Substituting the parameter values gives

A plot of this function indicates a root at about t = 21.

Because two initial guesses are given, a bracketing method like bisection can be used to determine the root,

| i | tl | tu | tr | f(tl) | f(tr) | f(tl)f(tr) | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 50 | 30 | -528.899 | 158.9182 | -84051.7 |  |
| 2 | 10 | 30 | 20 | -528.899 | -238.723 | 126260.5 | 50.00% |
| 3 | 20 | 30 | 25 | -238.723 | -56.9155 | 13587.07 | 20.00% |
| 4 | 25 | 30 | 27.5 | -56.9155 | 46.13327 | -2625.7 | 9.09% |
| 5 | 25 | 27.5 | 26.25 | -56.9155 | -6.52111 | 371.1524 | 4.76% |
| 6 | 26.25 | 27.5 | 26.875 | -6.52111 | 19.51345 | -127.249 | 2.33% |
| 7 | 26.25 | 26.875 | 26.5625 | -6.52111 | 6.424319 | -41.8937 | 1.18% |
| 8 | 26.25 | 26.5625 | 26.40625 | -6.52111 | -0.0662 | 0.431679 | 0.59% |

Thus after 8 iterations, the approximate error falls below 1% with a result of t = 26.40625. Note that if the computation is continued, the root can be determined as 26.40784796.