Solution 6.33

First iteration:

The solution can be continued for 3 additional iterations to give

| i | t | f(t) | f'(t) | a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6 | -2.61483 | -1.00431 |  |
| 1 | 3.396385 | 0.713495 | -1.92732 | 76.66% |
| 2 | 3.766585 | 0.067601 | -1.59006 | 9.83% |
| 3 | 3.8091 | 0.000625 | -1.56094 | 1.12% |
| 4 | 3.8095 | 5.34E-08 | -1.56067 | 0.01% |

Check by substitution:

Check with fzero:

clear,clc

format compact

[x,fx]=fzero(@(t) 77*exp(-1.5*t)+20*exp(-0.08*t)-15,0)

x =

3.8095

fx =

0