Solution 7.22

(a) A graph indicates the minimum at about x = 270.

(b) Golden section search,

Because f(x2) < f(x1), the minimum is in the interval defined by xl, x2, and x1 where x2 is the optimum. The error at this point can be computed as

The process can be repeated and all the iterations summarized as

| I | xl | f(xl) | x2 | f(x2) | x1 | f(x1) | xu | f(xu) | d | xopt | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 229.180 | -0.5016 | 370.820 | -0.4249 | 600 | 0 | 370.820 | 229.1796 | 100.00% |
| 2 | 0 | 0 | 141.641 | -0.3789 | 229.180 | -0.5016 | 370.820 | -0.4249 | 229.180 | 229.1796 | 61.80% |
| 3 | 141.641 | -0.3789 | 229.180 | -0.5016 | 283.282 | -0.5132 | 370.820 | -0.4249 | 141.641 | 283.2816 | 30.90% |
| 4 | 229.180 | -0.5016 | 283.282 | -0.5132 | 316.718 | -0.4944 | 370.820 | -0.4249 | 87.539 | 283.2816 | 19.10% |
| 5 | 229.180 | -0.5016 | 262.616 | -0.5149 | 283.282 | -0.5132 | 316.718 | -0.4944 | 54.102 | 262.6165 | 12.73% |
| 6 | 229.180 | -0.5016 | 249.845 | -0.5121 | 262.616 | -0.5149 | 283.282 | -0.5132 | 33.437 | 262.6165 | 7.87% |
| 7 | 249.845 | -0.5121 | 262.616 | -0.5149 | 270.510 | -0.5151 | 283.282 | -0.5132 | 20.665 | 270.5098 | 4.72% |
| 8 | 262.616 | -0.5149 | 270.510 | -0.5151 | 275.388 | -0.5147 | 283.282 | -0.5132 | 12.772 | 270.5098 | 2.92% |
| 9 | 262.616 | -0.5149 | 267.495 | -0.5152 | 270.510 | -0.5151 | 275.388 | -0.5147 | 7.893 | 267.4948 | 1.82% |
| 10 | 262.616 | -0.5149 | 265.631 | -0.5151 | 267.495 | -0.5152 | 270.510 | -0.5151 | 4.878 | 267.4948 | 1.13% |
| 11 | 265.631 | -0.5151 | 267.495 | -0.5152 | 268.646 | -0.5152 | 270.510 | -0.5151 | 3.015 | 268.6465 | 0.69% |

Solution continued on next page...

After eleven iterations, the process falls below the stopping criterion and the result is converging on the true minimum at x = 268.3281 where the function has a value of y = -0.51519.