Solution 8.10

The problem can be written in matrix form as

MATLAB can then be used to solve for the forces and reactions,

clc; format compact, format short g

A = [0.866025 0 -0.5 0 0 0;

0.5 0 0.866025 0 0 0;

-0.866025 -1 0 -1 0 0;

-0.5 0 0 0 -1 0;

0 1 0.5 0 0 0;

0 0 -0.866025 0 0 -1];

b = [0 -1000 0 0 0 0]';

F = A\b

F =

-500

433.01

-866.03

0

250

750

Therefore, F1 = –500, F2 = 433.01, F3 = –866.03, H2 = 0, V2 = 250, and V3 = 750