Solution 11.3

The following solution is generated with MATLAB.

(a)

clear, clc, format compact

A = [15 -3 -1;-3 18 -6;-4 -1 12];

format long

AI = inv(A)

AI =

0.072538860103627   0.012780656303972   0.012435233160622

0.020725388601036   0.060794473229706   0.032124352331606

0.025906735751295   0.009326424870466   0.090155440414508

(b)

b = [4000 1200 2350]';

format short

c = AI*b

c =

334.7150

231.3472

326.6839

(c) The impact of a load to reactor 3 on the concentration of reactor 1 is specified by the element  = 0.0124352. Therefore, the increase in the mass input to reactor 3 needed to induce a 10 g/m3 rise in the concentration of reactor 1 can be computed as

(d) The decrease in the concentration of the third reactor will be