Solution 14.21

The equation can be linearized,

This indicates that a plot of ln(–(dA/dt)/A) versus 1/T should have an intercept of ln k01 and a slope of E1/R.

clear,clc,clf,format short g

dAdt=[460 960 2485 1600 1245];

A=[200 150 50 20 10];

T=[280 320 450 500 550];

y=log(dAdt./A);

TI=1./T;

[a,r2]=linregr(TI,y)

k01=exp(a(2))

E1=-a(1)*0.00198

a =

-2268.3       8.9386

r2 =

0.99995

k01 =

7620.5

E1 =

4.4913

Therefore, k01 = 7,620.5 and E1 = 4.4913.