Solution 16.2

The following script can be developed to fit the data with linear least squares regression:

clear,clc,clf

format short g, format compact

w0=2*pi/365;

t=[15 45  75  105 135 165 225 255 285 315 345]';

T=[3.4  4.7 8.5 11.7  16  18.7  19.7  17.1  12.7  7.7 5.1]';

Z=[ones(size(t)) cos(w0*t) sin(w0*t)];

a=(Z'*Z)\(Z'*T)

theta = atan2(-a(3),a(2))*365/(2*pi)

Amplitude = sqrt(a(2)^2+a(3)^2)

time_Max_T = 365-theta

tp=[0:365];

Tp=a(1)+a(2)*cos(w0*tp)+a(3)*sin(w0*tp);

plot(t,T,'o',tp,Tp)

title('Plot of temperature (C) versus time (days)')

xlabel('t (days)'),ylabel('T (C)')

The resulting output is:

a =

12.034

-8.1724

-2.1156

theta =

167.78

Amplitude =

8.4418

time_Max_T =

197.22