Solution 20.26

Note that the trap function is on p. 500 (Fig. 19.10)

function [q,ea,iter]=romberg(func,a,b,es,maxit,varargin)

% romberg: Romberg integration quadrature

% q = romberg(func,a,b,es,maxit,p1,p2,...):

% Romberg integration.

% input:

% func = name of function to be integrated

% a, b = integration limits

% es = desired relative error (default = 0.000001%)

% maxit = maximum allowable iterations (default = 30)

% pl,p2,... = additional parameters used by func

% output:

% q = integral estimate

% ea = approximate relative error (%)

% iter = number of iterations

if nargin<3,error('at least 3 input arguments required'),end

if nargin<4|isempty(es), es=0.000001;end

if nargin<5|isempty(maxit), maxit=50;end

n = 1;

I(1,1) = trap(func,a,b,n,varargin{:});

iter = 0;

while iter<maxit

iter = iter+1;

n = 2^iter;

I(iter+1,1) = trap(func,a,b,n,varargin{:});

for k = 2:iter+1

j = 2+iter-k;

I(j,k) = (4^(k-1)*I(j+1,k-1)-I(j,k-1))/(4^(k-1)-1);

end

ea = abs((I(1,iter+1)-I(2,iter))/I(1,iter+1))*100;

if ea<=es, break; end

end

q = I(1,iter+1);

Script to solve Example 20.1:

clear,clc

format long g

fx=@(x) 0.2+25*x-200*x^2+675*x^3-900*x^4+400*x^5;

[q,ea,iter]=romberg(fx,0,0.8)

Solution continued on next page...

Output:

q =

1.64053333333334

ea =

0

iter =

3

Script to solve Prob 20.1:

clear,clc

format long g

fx=@(x) (x+1/x)^2;

[q,ea,iter]=romberg(fx,1,2,0.5)

Output:

q =

4.833470143613

ea =

0.00580951575223314

iter =

2