Solution 22.3

(a) Heun’s method:

Predictor:

y(0.5) = 1 + (–1)0.5 = 0.5

k2 = –0.5 + 0.52 = –0.25

Corrector:

The remaining steps can be implemented and summarized as

| t | y | k1 |  |  | k2 | dy/dt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | –1.0000 | 0.5 | 0.5 | –0.2500 | –0.625 |
| 0.5 | 0.6875 | –0.4375 | 1 | 0.46875 | 0.5313 | 0.04688 |
| 1 | 0.71094 | 0.2891 | 1.5 | 0.855469 | 1.3945 | 0.8418 |
| 1.5 | 1.13184 | 1.1182 | 2 | 1.690918 | 2.3091 | 1.71362 |
| 2 | 1.98865 | 2.0114 | 2.5 | 2.994324 | 3.2557 | 2.63351 |
| 2.5 | 3.3054 | 2.9446 | 3 | 4.777702 | 4.2223 | 3.58345 |
| 3 | 5.09713 | 3.9029 |  |  |  |  |

(b) As in Part (a), the corrector can be represented as

The corrector can then be iterated to give

Solution continued on next page...

The iterations can be continued until the percent relative error falls below 0.1%. This occurs after 6 iterations with the result that y(0.5) = 0.64996 with a = 0.028%. The remaining values can be computed in a like fashion to give

| x | y | iterations |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.0000000 | 0 |
| 0.5 | 0.6499634 | 6 |
| 1 | 0.6399316 | 6 |
| 1.5 | 1.0339067 | 6 |
| 2 | 1.8705671 | 5 |
| 2.5 | 3.1725717 | 5 |
| 3 | 4.9525967 | 4 |

(c) Midpoint method

The remainder of the computations can be implemented in a similar fashion as listed below:

| t | y | dy/dt | tm | ym | dym/dt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | –1.0000 | 0.25 | 0.75 | –0.6875 |
| 0.5 | 0.65625 | –0.4063 | 0.75 | 0.554688 | 0.0078 |
| 1 | 0.66016 | 0.3398 | 1.25 | 0.745117 | 0.8174 |
| 1.5 | 1.06885 | 1.1812 | 1.75 | 1.364136 | 1.6984 |
| 2 | 1.91803 | 2.0820 | 2.25 | 2.438522 | 2.6240 |
| 2.5 | 3.23002 | 3.0200 | 2.75 | 3.985014 | 3.5775 |
| 3 | 5.01876 | 3.9812 |  |  |  |

(d) Ralston’s method:

Solution continued on next page...

The remaining steps can be implemented and summarized as

| t | y | k1 | t + (2/3)h | y + (2/3)k1h | k2 | dy/dt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | –1.0000 | 0.3333 | 0.666667 | –0.5556 | –0.6667 |
| 0.5 | 0.66667 | –0.4167 | 0.8333 | 0.527778 | 0.1667 | 0.02083 |
| 1 | 0.67708 | 0.3229 | 1.3333 | 0.784722 | 0.9931 | 0.82552 |
| 1.5 | 1.08984 | 1.1602 | 1.8333 | 1.476563 | 1.8845 | 1.70345 |
| 2 | 1.94157 | 2.0584 | 2.3333 | 2.627713 | 2.8167 | 2.62716 |
| 2.5 | 3.25515 | 2.9949 | 2.8333 | 4.253432 | 3.7743 | 3.57947 |
| 3 | 5.04488 | 3.9551 |  |  |  |  |

All the versions can be plotted as: