Solution 22.8

The second-order van der Pol equation can be re-expressed as a system of 2 first-order ODEs,

(a) Euler (h = 0.2). Here are the first few steps. The remainder of the computation would be implemented in a similar fashion and the results displayed in the plot below.

| t | y (h = 0.2) | z (h = 0.2) | dy/dt | dz/dt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | –1 |
| 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | –1.552 |
| 0.4 | 1.36 | 0.4896 | 0.4896 | –1.77596 |
| 0.6 | 1.45792 | 0.1344072 | 0.134407 | –1.6092 |
| 0.8 | 1.4848014 | –0.187433 | –0.18743 | –1.25901 |

(b) Euler (h = 0.1). Here are the first few steps. The remainder of the computation would be implemented in a similar fashion and the results displayed in the plot below.

| t | y (h = 0.1) | z (h = 0.1) | dy/dt | dz/dt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | –1 |
| 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | –1.289 |
| 0.2 | 1.19 | 0.7711 | 0.7711 | –1.51085 |
| 0.3 | 1.26711 | 0.6200145 | 0.620015 | –1.64257 |
| 0.4 | 1.3291115 | 0.4557574 | 0.455757 | –1.67847 |