Solution 23.22

clear,clc,clf

opts=odeset('events',@endevent2322);

y0=[-200 -20];

[t,y,te,ye]=ode45(@freefall,[0 inf],y0,opts,0.25,68.1);

te,ye

subplot(2,1,1)

plot(t,-y(:,1),'LineWidth',2)

title('height (m)')

ylabel('x (m)'),grid

subplot(2,1,2)

plot(t,-y(:,2),'LineWidth',2)

title('velocity (m/s)')

xlabel('time (s)');ylabel('v (m/s)'),grid

Supporting functions:

function dydt=freefall(t,y,cd,m)

% y(1) = x and y(2) = v

grav=9.81;

dydt=[y(2);grav-cd/m*y(2)*abs(y(2))];

function [detect,stopint,direction]=endevent2322(t,y,varargin)

% Locate the time when velocity is zero at maximum

% and stop integration.

detect=y(2);   % Detect height = 0

stopint=1;     % Stop the integration

direction=0;   % Direction does not matter

Results:

te =

1.9456

ye =

-218.9975    0.0000