Solution 23.25

% Hot Air Balloon Script

clear,clc,clf, format compact

global g

g=9.81;

% set parameters

r=8.65; % balloon radius

CD=0.47; % dimensionless drag coefficient

mP=265; % mass of payload

P=101300; % atmospheric pressure

Rgas=287; % Universal gas constant for dry air

TC=100; % air temperature

rhoa=1.2; % air density

zd=200; % elevation at which mass is jettisoned

md=100; % mass jettisoned

ti=0; % initial time (s)

tf=60; % final time (s)

vi=0; % initial velocity

zi=0; % initial elevation

dt=1.6; % integration time step

% precomputations

d = 2 * r; Ta = TC + 273.15; Ab = pi / 4 * d ^ 2;

Vb = pi / 6 * d ^ 3; rhog = P / Rgas / Ta; mG = Vb * rhog;

FB = Vb * rhoa * g; FG = mG * g; cdp = rhoa * Ab * CD / 2;

% compute times, velocities and elevations

tspan=[ti:dt:tf]; yinit=[vi zi];

[t,y]=ode45(@dydt2325,tspan,yinit,[],FB,FG,mG,cdp,mP,md,zd);

% Plot results

subplot(2,1,1)

plot(t,y(:,1))

title('Velocity vs. time')

xlabel('time (s)'),ylabel('velocity (m/s)')

subplot(2,1,2)

plot(t,y(:,2))

title('Elevation vs. time')

xlabel('time (s)'),ylabel('elevation (m)')

function dy=dydt2325(t,y,FB,FG,mG,cdp,mP,md,zd)

global g

if y(2) < zd, mP1 = mP; else, mP1 = mP - md; end

dy = [(FB - FG) / (mP1 + mG) - mP1 * g / (mP1 + mG) - ...

cdp / (mP1 + mG) * y(1) ^ 2; y(1)];