Solution 23.26

clear,clc,clf

format compact

%set parameters

kdT = 0.15; c0=20; o0 = 8.4; oc = 2;

y0=[c0 o0];

%perform calculations

opts=odeset('events',@endevent);

[tout,cout,te,ce]=ode45(@derivs,[0 inf],y0,opts,kdT);

%Output results

te,ce

z = [tout,cout]';

fprintf('       t       BOD        DO\n');

fprintf('%10.3f %10.3f %10.3f\n',z);

plot(tout,cout(:,1),'-',tout,cout(:,2),'--','LineWidth',2), grid

legend('BOD','DO'),xlabel('t (d)'),ylabel('mg/L')

function [detect,stopint,direction]=endevent(t,c,varargin)

% Locate the time when height passes through zero

% and stop integration.

detect=c(2)-2; % Detect height = 0

stopint=1; % Stop the integration

direction=0; % Direction does not matter

function dc=derivs(t,c,kdT)

dc=[-kdT*c(1);-kdT*c(1)];

te =

2.5710

ce =

13.6000    2.0000

t       BOD        DO

0.000     20.000      8.400

0.141     19.582      7.982

0.281     19.174      7.574

0.422     18.773      7.173

0.563     18.381      6.781

1.065     17.048      5.448

1.567     15.811      4.211

2.069     14.664      3.064

2.571     13.600      2.000