Solution 23.29

(a)

(b)

clear,clc,clf

format compact

zz=[-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80]*1e3;

rho=[1.347 1.225 1.112 1.007 0.9093 0.8194 0.7364...

0.6601 0.5900 0.5258 0.4671 0.4135 0.1948 0.08891...

0.04008 0.01841 0.003996 0.001027 0.0003097 8.283e-5 1.846e-5];

A=0.55;Cd=1;m=80;

% numerically compute times, velocities and elevations

opts=odeset('events',@endevent2329);

[t,y]=ode45(@derivs,[0 inf],[0 36500],opts,zz,rho,A,Cd,m);

% Display results

fprintf('      t(s)     v(m/s)     z(m)\n');

xx=[t y];

fprintf('%10.3f %10.3f %10.3f\n',xx');

% Plot results

subplot(2,1,1)

plot(t,y(:,1))

title('Velocity vs. time')

xlabel('time (s)'),ylabel('velocity (m/s)')

subplot(2,1,2)

plot(t,y(:,2))

title('Elevation vs. time')

xlabel('time (s)'),ylabel('elevation (m)')

function [dy] = derivs(t,y,zz,rho,A,Cd,m)

% y(1) = velocity

% y(2) = elevation

rhoa = interp1(zz, rho, y(2),'pchip');

grav=9.806412-0.000003039734*y(2);

cd=0.5*rhoa*A*Cd;

dy = [-grav-cd/m*y(1)*abs(y(1));y(1)];

function [detect,stopint,direction]=endevent2329(t,y,varargin)

% Locate the time when elevation is 1 km and stop integration.

detect=y(2)-1000;    % Detect height = 0

stopint=1;       % Stop the integration

direction=0;     % Direction does not matter

Solution continued on next page...

t(s)     v(m/s)     z(m)

0.000      0.000  36500.000

0.000     -0.000  36500.000

0.000     -0.000  36500.000

0.000     -0.000  36500.000

0.000     -0.000  36500.000

0.000     -0.000  36500.000

..	    ..		..

..	    ..		..

..	    ..		..

280.119    -52.496   1579.438

282.204    -52.180   1470.253

284.289    -51.885   1361.709

286.374    -51.628   1253.841

288.459    -51.368   1146.532

289.175    -51.266   1109.801

289.890    -51.162   1073.130

290.606    -51.060   1036.529

291.321    -50.961   1000.000