Solution 24.10

This problem can be solved with MATLAB:

%   ODE Boundary Value Problem

%   Tapered conical cooling fin

%      u[xx]+(2/x)(u[x]-pu)=0

%      BC. u(x=0)=0  u(x=1)=1

%   i=spatial index, from 1 to R

%	numbering for points is i=1 to i=R for (R-1) dx spaces

%   u(i=1)=0 and u(i=R)=1

R=21;

%Constants

dx=1/(R-1);

dx2=dx*dx;

%Parameters

p(1)=10; p(2)=20; p(3)=50; p(4)=100;

%sizing matrices

u=zeros(1,R); x=zeros(1,R);

a=zeros(1,R); b=zeros(1,R); c=zeros(1,R); d=zeros(1,R);

ba=zeros(1,R); ga=zeros(1,R);

%Independent Variable

x=0:dx:1;

%Boundary Conditions

u(1)=0; u(R)=1;

for k=1:4;

%/Coefficients

b(2)=-2-2*p(k)*dx2/dx;

c(2)=2;

for i=3:R-2,

a(i)=1-dx/(dx*(i-1));

b(i)=-2-2*p(k)*dx2/(dx*(i-1));

c(i)=1+1/(i-1);

end

a(R-1)=1-dx/(dx*(R-2));

b(R-1)=-2-2*p(k)*dx2/(dx*(R-2));

d(R-1)=-(1+1/(R-2));

%Solution by Thomas Algorithm

ba(2)=b(2);

ga(2)=d(2)/b(2);

for i=3:R-1,

ba(i)=b(i)-a(i)*c(i-1)/ba(i-1);

ga(i)=(d(i)-a(i)*ga(i-1))/ba(i);

end

%back substitution step

u(R-1)=ga(R-1);

for i=R-2:-1:2,

u(i)=ga(i)-c(i)*u(i+1)/ba(i);

end

%Plot

plot(x,u)

title('u[xx]+(2/x)(u[x]-pu)=0; u(x=0)=0,  u(x=1)=1')

xlabel('x -ND Length')

ylabel('u - ND Temperature')

hold on

end

Solution continued on next page...

grid

hold off

gtext('p=10');gtext('p=20');gtext('p=50');gtext('p=100');